项目概况

| 项目名称 | 江西省小型水库安全监测设施建设项目 |
| --- | --- |
| 项目背景 | 根据《水利部办公厅关于做好水库运行管理相关项目实施工作的通知》实施。 |
| 意义 | 推进水库规范化、标准化、信息化建设 |
| 项目拟主要内容 | （1）雨水情测报 完善试点水库雨水情测报设施，设置降雨量、库水位自动测报设施、人工观测水尺和水准基点，满足自动测报、人工观测和校验要求。 （2）大坝安全监测 1、表面变形监测：采用“视准线（或交会法）+精密水准”设置大坝表面变形观测设施，并选择代表性水库采用GNSS技术和机器视觉测量系统进行大坝表面变形自动观测。 2、渗流压力监测：根据坝型、坝高、坝长，采用“测压管+渗压计”方式设置渗流监测断面，坝基覆盖层具中等-强透水层的，设置坝基渗流监测，存在明显绕坝渗漏的，设置了绕坝渗流监测。 3、渗流量监测：根据坝下地形地质条件、坝体渗漏情况，对于有明显渗漏的水库，采用“量水堰+量水堰计”方式设置渗流量监测。 4、白蚁监测：对于白蚁活动较明显的，设置白蚁活动监测。 （3）工程视频图像监视 每座水库设置不少于2个视频监视点，监视水库大坝全貌、输泄水建筑物，识别违法违规行为。 （4）新技术应用 1、白蚁监测：选择对于白蚁活动较明显的，设置基于饵料传感器技术进行白蚁活动监测。 2、手持智能巡检：基于北斗和4G/5G双模式通信，配置具有日常巡视和应急通信功能的手持智能巡检设备；每个试点县配置3台手持智能终端，用于水库巡检应急使用。 3、机器视觉测量系统:每个县选择典型水库开展机器视觉测量系统。 |
| ## 拟技术标准和规范（不限于） | 执行合同时，对于所有仪器设备的检验（率定）、埋设安装和观测及资料分析等，都应遵照国家有关部门颁布的技术标准和规范，以及本章所规定的技术规范执行。若国家或部颁标准和规范作出修改时，则以修订后新颁布的标准和规范为准。自费取得这些技术标准和规范。本项目必须遵照执行的现行技术规范，主要有： （1）《大坝安全监测系统验收规范》（GB/T22385） （2）《工程测量规范》（GB/T50026） （3）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898） （4）《国家三角测量规范》（GB/T17942） （5）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181) （6）《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》（GB50689） （7）《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601） （8）《土石坝安全监测技术规范》（SL551） （9）《大坝安全监测仪器检验测试规程》（SL530） （10）《大坝安全监测仪器安装标准》（SL531） （11）《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725） （12）《大坝自动监测系统设备基本技术条件》（SL268） （13）《水工建筑物及堰槽测流规范》（SL537） （14）《水利水电工程安全监测系统运行管理规范》（SL/T782） （15）《水利水电工程测量规范》（SL197） （16）《水利数据交换规约》（SL/T783） （17）《水利工程建设与管理数据库表结构与标识符标准》(SL700) （18）《水利视频监视系统技术规范》（SL515） （19）《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办 发[2021]8号） （20）《水利部办公厅关于开展小型水库安全监测能力提升试点工作的通知》（办运管[2022]99号） |